別紙２

ながら川ふれあいの森保守管理業務要求水準

１．日常点検業務

- 管理道の確認（舗装面、盛土・切土法面、雑草、周辺樹木等）

- 各トイレの簡易な清掃、確認（照明器具、消耗品、衛生陶器、洗浄水等）

- キャンプ場炊飯施設の清掃・確認（照明器具、水道水の残留塩素、残灰等）

- 四季の森センターの簡易な清掃、確認（各種設備器具等）

- 四季の森センター周囲の植栽樹木への散水（晴天が続き散水が必要場合）

- 各広場の状態確認（枯枝、枯木、雑草の繁茂等）

- 有害・有毒昆虫等の確認

- その他各施設の確認（破損、放置、故障等）

- 業務日報の作成

２．定期管理業務

(１)　四季の森センター

①　床面清掃　　　　床面洗浄及びワックス仕上げ　　　　　　　　　　　　　6回/年

②　トイレ清掃　　　床・壁・衛生陶器洗浄、尿石除去、金物拭上げ　　　　　6回/年

③　シャワールーム　カーテン・壁面・床面・排水溝・器具洗浄　　　　　　　6回/年

④　窓ガラス　　　　シャンパー洗浄、スクイジー仕上げ　　　　　　　　　　3回/年

⑤　網戸　　　　　　洗浄及び拭上げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3回/年

- シーリングファン・照明器具

除塵及び拭上げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3回/年

⑦　雑配水管洗浄　　トイレ本管・枝管　　　　　　　　　　　　　　　　　　3回/年

⑧　消防設備点検　　消火器、誘導灯、受信機　　　　　　　　　　　　　　　2回/年

⑨　消防訓練　　　　避難・誘導・消火訓練、消火器詰め替え(2本)　　　　　１回/年

⑩　施設保全マニュアルに基づく点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回/月

⑪　水道水受入槽清掃及び水質検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回/年

⑫　し尿浄化槽法定検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回/年

⑬　し尿浄化槽清掃業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回/年

⑭　し尿浄化槽維持管理業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回/2週

⑮　空調機器点検、清掃業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2回/年

(２)　キャンプ場・峠・古津トイレ

清掃　　床面・壁面・衛生陶器洗浄、尿石除去、金物拭上げ

くもの巣取り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6回/年

設備(ネポン式)の定期点検（2箇所）　　　　　　　　　　　　　　　　　 4回/年

(３)　有害・有毒昆虫の駆除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　随時

(４)　廃棄物収集運搬処理業務

①　敷地内の一般廃棄物の清掃・収集を行い指定された場所に随時集積する。

集積された一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、及び関

係諸法令に従い運搬処理を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　随時

②　指定管理者は作業の完了確認を行うとともに、施行業者から収集量実績

報告書（毎回）を提出させること。

また、収集量の年間実績報告書を作成すること。

３．備品の利用・管理

(１)　貸し出し備品は、常に清潔に保つこと。

①　シーツは1回使用のリース品を用いること。

②　毛布は、クリーニングを行うこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回/年

③　貸し出し用テントは、返却後天日にて十分乾燥させること。

④　キャンプ用備品は、使用者に清潔に洗浄させ返却後天日にて十分乾燥させること。

(２)　施設管理用備品等については、常に使用可能な状態に保つとともに数量の確認、部品の磨耗状況についても把握しておくこと。また、施設管理用備品及び研修用備品の貸出しについては、指定管理者の判断で行う。

４．管理道路、散策路の管理

管理道路、散策路は、利用に支障がないよう管理し、簡易な修繕を

行うとともに道路幅員＋100cm(50*2)の区域において除草を行うこと。　　　　3回/年

５．広場管理

利用者の支障にならないよう美化に努めるとともに簡易な修繕、倒木の処理、支障枝の処理を行うこと。

(１)　四季の森広場　　　　　          除草、下刈り　　　　  　　　　　　  　3回/年

(２)　ラベンダー広場　　　　          除草、芝刈り　　　　　 　　　 　　  　2回/年

剪定・耕起・施肥　　　　  　　　　　  1回/年

補植又は、新植　 　 　　 　   　　　 　500株

- 三田洞展望広場・古津展望広場　　芝刈り　　　　　　　　　　　　　　 　 2回/年

- 駐車場周囲・桜の広場・白山展望広場・モニュメント広場

散策の森ふれあい広場・記念樹の森ふれあい広場

除草　　　　　　　　　　　　　　　　　2回/年

６．炭焼き窯管理

晴天時の昼間においては、窯を十分乾燥させるとともに、夜間及び雨天時はビニルシート等により覆い管理すること。

７．その他

日常点検業務の際に修繕必要箇所を見つけたときは、簡易なものについては、日常点検作業中に修繕すること。