岐阜市民会館総合管理業務委託仕様書

１　業務名称　　　岐阜市民会館総合管理業務委託

２　業務場所　　　岐阜市美江寺町２丁目６番地　岐阜市民会館

上記については以降「会館」とする。

３　施行期間　　　令和４年　４月　１日　から

令和９年　３月３１日　まで

４　業務概要

（１）守衛業務に関すること

会館における警備・駐車場管理・盗難及び火災の予防・錠の開施錠・照明の点消灯業務。

なお、詳細は別紙－１のとおり。

（２）受付案内業務に関すること

会館事務室における来館者の受付・電話対応及び簡易な事務補助業務。

なお、詳細は別紙－２のとおり。

（３）清掃業務に関すること

別添清掃実施基準表（別紙－４）に沿う日常清掃及び定期清掃業務。

なお、詳細は別紙－３のとおり。

※参考…清掃面積表（別紙－5）のとおり。

（４）建築物環境衛生管理業務に関すること

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第６条第１項に基づき、建築物環境衛生管理技術者として選任すること。

貯水槽（受水槽・高置水槽）の管理、汚水槽・排水槽の管理、害虫・雑菌・ねずみ等の防除、

空気環境測定業務。

なお、詳細は別紙－６のとおり。

（５）施設管理補助業務に関すること

会館における施設及び設備の保守及び電気給排水衛生ガス空調設備の運転操作、

監視業務。

なお、詳細は別紙―７のとおり。

（６）本契約の業務範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、

別途様式にて報告すること。

５　そ の 他

- 本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議の上決定する。

- 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年１２回とし、振込み手数料

については受注者の負担とする。

（３）警備業法、環境衛生一般管理業・貯水槽清掃業・ネズミ昆虫等防除業の登録事業者である

こと。

（４）それぞれの業務において発注者の指示する様式により、業務日誌あるいは報告書を

提出し、確認を得ること。

（５）業務遂行により得た情報は、外部に対して漏らさないこと。

（６）個人情報の保護に関すること

個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取り扱う事業者に対して個人情報の取扱い方法を定めた個人情報保護法及び、当財団の個人情報保護規程を遵守し、特に次の項目に注意すること。

ア　受注者は業務上知り得た個人情報を他に漏らさないこと。

イ　受注者は業務に係りその目的の範囲を超えて個人情報を取得してはならない。

ウ　受注業務にかかる個人情報の複写又は複製をしてはならない。

ただし、当財団の許可を受けた場合は、この限りではない。

エ　不要となった受注業務にかかる保有個人データは速やかに廃棄又は消去すること。

オ　事故発生時は、速やかに報告すること。

別紙－１

守衛業務の詳細

１　業務箇所　　　１ポスト

２　業務期間　　　契約期間内における24時間

３　業務範囲　　　会館内、本館（ホール・集会室・楽屋等を含む全室）及び敷地内

４　業務内容

（１）警備業務

ア　会館内外の警備のため巡視（１９・2３・５時の３回）を行い、盗難・不審者の侵入に対し適切に

対応すると共に、火災防止に対しては絶えず留意し、失火発生時には当施設火元責任者

の指示に従い、速やかな対応をすること。

なお、巡視経路は10ケ所（照明調光室・コントロール室・楽屋入口・楽屋2階湯沸所・ホール１階客席・ホール2階客席・展示ギャラリー入口・集会室西湯沸所・事務室湯沸所・舞台上手控室）を巡回し、記録すること。

イ　鍵・扉の開施錠及び照明の点消灯業務

| 場 所 | 内 容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| ホール | 正面入口 ５ケ所 楽屋入口、裏出入口 | 開施錠 |
|  | ロビーの照明（１・２F） 便所・楽屋・廊下・湯沸所等の照明 | 点消灯 |
| 展示ギャラリー、各集会室 | 各室入口 建物入口（事務所を含む） | 開施錠 |
|  | 廊下・湯沸所・各室の照明 | 点消灯 |
|  | 本館エレベーター | 運転操作 |
| 外回り | 会館軒下灯 | 点消灯 |
|  | 駐車場出入口 | 開施錠 |
| 地下駐車場 | 地下駐車場の照明（地下便所含む） | 点消灯 |
|  | 地下駐車場出入口 | 開施錠 |

※注意事項…照明の点消灯時間及び鍵の開施錠、及びエレベーター操作については、発注者の指示による。

（２）駐車場の管理業務

ア　地下駐車場利用車輌の台数管理及び必要に応じての現場確認整理業務。

イ　西側駐車場ほか建物外回りの駐車車輌の整理業務。

５　その他

（１）業務にあたっては、発注者の同意を得た衣服（受注者負担）及び名札を着用して行うこと。

また、業務に必要な衣服、名札、消耗品等は受注者にて準備のこと。

（２）業務中に設備の異常・不具合箇所を感知した場合は、速やかに発注者に報告し、その指示に

従うこと。

なお、業務員の控室及び光熱水の使用は認める。

別紙－2

受付案内業務の詳細

１　業務箇所　　　１ポスト

２　業務時間　　　契約期間内（休館日＝年末年始の６日間を除く）における午前8時から午後8時

までとし、発注者と打合わせ、業務を行うこと。

その他の場合は発注者と協議の上行う。

３　業務内容

（１）会館内、事務室等における来館者の受付、案内、接遇、及び電話対応業務。

（２）その他、簡易な事務補助、施設管理用ＯA機器操作補助、催し物掲示板等の整理。

４　その他

（１）業務にあたっては、発注者の同意を得た衣服（受注者負担）及び名札を着用して行うこと。

また、業務に必要な衣服、名札、消耗品等は受注者にて準備のこと。

別紙―３

清掃業務の詳細

１　業務時間　　　契約期間内（休館日＝年末年始の６日間を除く）における午前8時から午後5時まで

の間とし、発注者と打合わせ、業務を行うこと。

その他の場合は発注者と協議の上行う。

２　業務範囲　　　会館内大ホール、各集会室、展示ギャラリー・練習スタジオ・和室・施設全般及び敷地内

３　業務内容

（１）日常清掃業務

ア　清掃実施基準表（別紙－4）のとおり。

イ　大ホール及び各集会室等の清掃は使用する時刻までに完了すること。

（２）定期清掃業務

ア　清掃実施基準表（別紙－4）のとおり。

イ　ガラス清掃、絨毯のクリーニング日程においては、発注者と打ち合わせのうえ実施すること。

※参考…清掃面積表（別紙－5）のとおり。

４　その他

（１）業務にあたっては、発注者の同意を得た衣服（受注者負担）及び名札を着用して行うこと。

（２）業務に必要な衣服、名札、消耗品（掃除機・掃除用具・洗剤）は受注者にて準備のこと。

また、業務に使用するワックス等は関係官庁が認めるものを使用すること。

なお、業務員の控室及び光熱水の使用は認める。

別紙－６

建築物環境衛生管理業務の詳細

１．業務期間　　　契約期間内（休館日＝年末年始の６日間を除く）における発注者の指定する日時

２．業務内容

（１）貯水槽（受水槽２０㎥－1槽・高置水槽１０㎥－1槽）の清掃・水質検査業務

| 項 目 | 要 領 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 受水槽・高置水槽の清掃 | ・飲用水槽であることを十分認識し、衛生的に行うこと ・清掃後は５０ppmの塩素濃度の洗浄水で滅菌し完全に排水すること （洗浄回数２回） ・業務の写真を提出すること | 1回/年 |
| 水質検査 | 残留塩素測定 | １回／週以上 |
|  | 測定項目・簡易専用水道管理基準に基づく １６項目 | ２回/年 |
|  | 測定項目・簡易専用水道管理基準に基づく １２項目 | １回/年 |

※注意事項…簡易専用水道の管理状況を検査機関への提出確認業務も含む。

（検査手数料は受託者の負担とする。）

（２）汚水槽（４５㎥）、排水槽（４５㎥）の点検清掃業務

| 項 目 | 要 領 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 汚水槽 | ・沈殿・浮遊物の確認処理 ・クラック等の有無、漏水・浸水の確認 ・ハエ防除剤の取付け ・バキュームカーにて沈殿汚泥を汲み取ること （１回/年 汲取り汚泥量 ５m3） | ２回/年 |
| 排水槽 | ・沈殿・浮遊物の確認処理 ・クラック等の有無、漏水・浸水の確認 | ２回/年 |

※注意事項…作業にあたっては酸素欠乏症等防止規則に基づき行うこと。

（３）害虫・雑菌・ねずみ等防除業務

| 項 目 | 要 領 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 害虫・雑菌 チョウ・ハエ | ・別添の「岐阜市民会館病害虫等防除マニュアル」及び 「屋内：建築物環境衛生管理」に基づき行うこと ・大ホール系、本館集会室系、地下駐車場、 機械室系、汚物槽系 | ６．９．１２．３月の４回 |
| ねずみ | ・別添の「岐阜市民会館病害虫等防除マニュアル」及び 「屋内：建築物環境衛生管理」に基づき行うこと ・旧食堂厨房（事務所・集会室湯沸所含む） 旧厨房ダクト内 | 5．9.1月 の３回 |

※注意事項…使用する防除器具・消耗品は受注者の負担とし、使用薬剤は関係官庁が認めるものとする。

また、施行者は一般毒物劇物取扱責任者の有資格であること。

（４）空気環境測定業務

| 項 目 | 要 領 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 管理基準に基づく項目 | ・管理基準に基づく項目及び照度、騒音測定 （場所） ・外気・地下コントロール室・楽屋 ・大ホール・ホールロビー・事務室 ・会議室80・同ロビー ・展示ギャラリー | ６回/年 |

※注意事項…使用する測定器具、消耗品は受注者の負担とする。

３　その他

（１）業務完了後は、所轄保健所への書類を作成し、報告済書を発注者に提出すること。

（２）業務中に、設備の異常・不具合箇所を関知した場合は速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。

（３）業務にあたっては作業日・要領等、発注者と打ち合わせの上行うこと。

別紙―7

施設管理補助業務の詳細

１　業務期間　　　契約期間内（休館日＝年末年始の６日間を除く）の間とし、発注者と打合わせ、業務を行うこと。

２　業務範囲

- 会館の施設及び設備の保守

（２）会館電気給排水衛生ガス空調設備の運転操作・監視・記録

（３）上記項目に係る小修繕・清掃・保全業務

３　業務時間

- 業務委託時間は、午前8時00分から午後9時30分までとする。

- 過去の開館状況を鑑み、午後5時30分から午後9時30分までの業務委託は、契約期間のうちの5割とする。また会館利用状況に応じて業務開始時間及び終了時間を変更できるものとする。

４　主な業務内容

（１）電気・ガス・水道・消防及び冷暖房設備の保守・保全業務に関すること。

（２）同上の日誌・月報及び報告書の作成に関すること。

（３）施設建物の保守・保全業務に関すること。

（４）備品・器材・工具などの在庫管理に関すること。

（５）高木を除く植栽の剪定及び散水などに関すること。

（６）その他、施設及び設備を維持管理するうえで必要なこと。

５　資格など

業務従事者は特に資格は問わないが、工業高校卒程度以上とし、電気または機械設備の技術的知識を有す

るものとする。